Схема теплоснабжения

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области

на период до 2037 года

(актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

| СОГЛАСОВАНО: | РАЗРАБОТАНО: |
| --- | --- |
| вице-мэр Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» |
| _____________________ Турский Г.В. «_____» _____________2026 г. | _____________________ Кикоть Е.А. «_____» _____________2026 г. |

Схема теплоснабжения

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области на период до 2037 года

(актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

# Состав документа

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; |
| --- | --- |
| Глава 2 | «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»; |
| Глава 3 | «Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования»; |
| Глава 4 | «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»; |
| Глава 5 | «Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования; |
| Глава 6 | «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»; |
| Глава 7 | «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»; |
| Глава 8 | «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»; |
| Глава 9 | «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»; |
| Глава 10 | «Перспективные топливные балансы»; |
| Глава 11 | «Оценка надежности теплоснабжения»; |
| Глава 12 | «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»; |
| Глава 13 | «Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования»; |
| Глава 14 | «Ценовые (тарифные) последствия»; |
| Глава 15 | «Реестр единых теплоснабжающих организаций»; |
| Глава 16 | «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»; |
| Глава 17 | «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»; |
| Глава 18 | «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения». |

# Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Оглавление

Состав документа	3

Определения	5

Перечень принятых обозначений	5

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	7

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	15

12.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	19

12.3.1.	Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений	19

12.3.2.	Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения	20

12.4.	Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	21

12.4.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	25

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с главами 7 и 8 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы централизованного теплоснабжения Углегорского городского округа предусматриваются:

- Строительство новых источников тепловой энергии в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области;

- Капитальный ремонт и замена установленного оборудования на источниках Углегорского муниципального округа Сахалинской области;

- Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

- Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и обеспечения надежности теплоснабжения (изменение диаметров существующих трубопроводов).

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству источников, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2026. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства котельных теплопроизводительностью 1 МВт.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству новых, а также модернизацию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-13-2026, с учетом территориальных переводных коэффициентов. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей.

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы.

Подробно состав мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в Главе 7 настоящей схемы, по тепловым сетям – в Главе 8, а величина затрат на реализацию данных мероприятий представлены в таблицах 1-4.

- Затраты на мероприятия по источникам сценарий 1 и 2, тыс. руб (с НДС)

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты в ценах 2026 г с НДС, тыс. руб | Стоимость в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты ИТОГО, в прогнозных ценах с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |  |
| Вне зависимости из № сценария |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | замена на блочно-модульную котельную | 2029 | 10 749,99 |  |  |  | 10 749,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) пгт. Шахтёрск | замена на блочно-модульную котельную | 2029 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 г. Углегорск | замена котлоагрегатов на более мощные | 2027 | 14439,9 |  | 14440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №20 п. Поречье | замена на блочно-модульную котельную | 2029 | 53387,1 |  |  |  | 53387,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Углегорск, котельная №6 | Замена оборудования | 2027 | 14439,9 |  | 14440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Углегорск, котельная №8 | Замена оборудования | 2031,2033 | 212653,4 |  |  |  |  |  | 99540 |  | 113113,5 |  |  |  |  |  |
| Сценарий №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Углегорск, котельная №1 | Замена оборудования | 2027 | 565669,5 |  | 565669,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Углегорск, котельная №2 | Замена оборудования | 2031 | 340717,2 |  |  |  |  |  | 340717 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Углегорск, котельная №3 | Замена оборудования | 2028-2029 | 282814,4 |  |  | 254535,99 | 28278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Углегорск, котельная №5 | Замена оборудования | 2031 | 13573,6 |  |  |  |  |  | 13574 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Углегорск, котельная №6 | Замена оборудования | 2027 | 14439,9 |  | 14440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Углегорск, котельная №8 | Замена оборудования | 2031,2033 | 212653,4 |  |  |  |  |  | 99540 |  | 113113,5 |  |  |  |  |  |
| г. Углегорск, котельная №9 | Замена оборудования | 2027 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Углегорск, котельная №10 | Замена оборудования | 2030,2033-2034 | 85966,3 |  |  |  |  | 16741 |  |  | 52485 | 16741 |  |  |  |  |
| г. Углегорск, котельная №21 | Замена оборудования | 2027,2032-2033 | 90038,4 |  | 56557 |  |  |  |  | 16741 | 16741 |  |  |  |  |  |
| с. Бошняково, котельная №1 | Замена оборудования | 2029,2031 | 161978,6 |  |  |  | 122841 |  | 39137 |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бошняково, котельная №2 | Замена оборудования | 2031 | 52484,7 |  |  |  |  |  | 52485 |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Шахтёрск, районная котельная №1 | Замена оборудования | 2033 | 645887,6 |  |  | 645888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | замена на блочно-модульную котельную | 2029 | 8811,5 |  |  |  | 8811,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) пгт. Шахтёрск | замена на электрокотельную | 2029 | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №20 п. Поречье | замена на блочно-модульную котельную | 2029 | 53387,1 |  |  |  | 53387,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сценарий №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | Строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск с переводом котельных №1,2,3,5 | 2033 | 1089405,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1089405,4 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9 г. Углегорск | Замена на блочно-модульную котельную | 2029 | 26745,4 |  |  |  | 26745,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 19 с. Краснополье | Замена на блочно-модульную котельную | 20298 | 99829,8 |  |  |  | 99829,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 пгт. Шахтёрск | Строительство новой котельной | 2033 | 1089405,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1089405,4 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | Замена на блочно-модульную котельную | 2029 | 8811,5 |  |  |  | 8811,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) пгт. Шахтёрск | Замена на блочно-модульную котельную | 2029 | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 г. Углегорск | Замена котлоагрегатов на более мощные | 2029 | 14439,9 |  |  |  | 14439,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №20 п. Поречье | Замена на блочно-модульную котельную | 2029 | 53387,1 |  |  |  | 53387,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Углегорск, котельная №6 | Замена оборудования | 2029 | 14439,9 |  |  |  | 14439,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Углегорск, котельная №8 | Замена оборудования | 2031,2033 | 212653,4 |  |  |  |  |  | 99540 |  | 113 114 |  |  |  |  |  |

- Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей сценарий, тыс. руб (с НДС)

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 10 766,00 | 11 207,40 | 11 655,70 | 12 121,93 | 12 606,80 | 13 111,08 | 13 635,52 | 85 104,42 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 2 368,52 | 2 465,63 | 2 564,25 | 2 666,82 | 2 773,50 | 2 884,44 | 2 999,81 | 18 722,97 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 13 134,52 | 13 673,03 | 14 219,95 | 14 788,75 | 15 380,30 | 15 995,51 | 16 635,33 | 103 827,39 |
| Котельная №21 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 5 567,69 | 5 795,96 | 6 027,80 | 6 268,91 | 6 519,67 | 6 780,46 | 7 051,67 | 44 012,16 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 1 224,89 | 1 275,11 | 1 326,12 | 1 379,16 | 1 434,33 | 1 491,70 | 1 551,37 | 9 682,68 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 6 792,58 | 7 071,07 | 7 353,92 | 7 648,07 | 7 954,00 | 8 272,16 | 8 603,04 | 53 694,84 |
| Котельная №19 с. Краснополье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 5 978,34 | 6 223,46 | 6 472,40 | 6 731,29 | 7 000,54 | 7 280,56 | 7 571,79 | 47 258,38 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 1 315,24 | 1 369,16 | 1 423,93 | 1 480,88 | 1 540,12 | 1 601,72 | 1 665,79 | 10 396,84 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 7 293,58 | 7 592,62 | 7 896,32 | 8 212,18 | 8 540,66 | 8 882,29 | 9 237,58 | 57 655,23 |
| Районная котельная №1 пгт. Шахтёрск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 49 829,46 | 51 872,47 | 53 947,37 | 56 105,27 | 58 349,48 | 60 683,46 | 63 110,79 | 393 898,30 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 10 962,48 | 11 411,94 | 11 868,42 | 12 343,16 | 12 836,88 | 13 350,36 | 13 884,37 | 86 657,63 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 60 791,95 | 63 284,42 | 65 815,79 | 68 448,42 | 71 186,36 | 74 033,82 | 76 995,17 | 480 555,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма (без НДС) | 570 273,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС (22%) | 125 460,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма (с НДС) | 695 733,38 |

- Сводные финансовые потребности для строительства и модернизации тепловых сетей сценарий, тыс. руб (с НДС)

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  | 2037 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 734,11 | 0,00 | 4 944,23 |  | 85 281,68 | 102 960,02 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801,50 | 0,00 | 1 087,73 |  | 18 761,97 | 22 651,20 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 535,62 | 0,00 | 6 031,96 |  | 104 043,65 | 125 611,23 |
| Котельная №2 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 123 255,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 026,17 | 0,00 | 62 915,92 |  | 63 594,27 | 368 792,15 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 27 116,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 185,76 | 0,00 | 13 841,50 |  | 13 990,74 | 81 134,27 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 150 372,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 211,93 | 0,00 | 76 757,42 |  | 77 585,01 | 449 926,43 |
| Котельная №3 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 312,98 | 8 174,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7 496,55 | 45 984,06 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 668,86 | 1 798,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 649,24 | 10 116,49 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 981,84 | 9 972,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 145,80 | 56 100,55 |
| Котельная №5 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 539,95 |  | 0,00 | 5 539,95 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218,79 |  | 0,00 | 1 218,79 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 758,74 |  | 0,00 | 6 758,74 |
| Котельная №8 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 254,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 616,28 | 2 205,91 |  | 0,00 | 91 076,82 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 175,58 | 485,30 |  | 0,00 | 20 036,90 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 791,87 | 2 691,21 |  | 0,00 | 111 113,72 |
| Котельная №19 с. Краснополье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 100,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 908,41 | 51 751,42 | 24 233,12 |  | 0,00 | 123 993,39 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 922,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,85 | 11 385,31 | 5 331,29 |  | 0,00 | 27 278,55 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 022,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 548,26 | 63 136,73 | 29 564,40 |  | 0,00 | 151 271,94 |
| Котельная №20 с. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 723,91 | 12 582,94 |  | 1 308,63 | 30 615,47 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679,26 | 2 768,25 |  | 287,90 | 6 735,40 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 403,17 | 15 351,19 |  | 1 596,52 | 37 350,88 |
| Районная котельная №1 пгт. Шахтёрск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 12 557,69 | 20 435,88 | 1 243,06 | 0,00 | 930,80 | 0,00 | 83 689,48 | 0,00 | 0,00 | 72 455,32 |  | 54 519,97 | 245 832,21 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 2 762,69 | 4 495,89 | 273,47 | 0,00 | 204,78 | 0,00 | 18 411,68 | 0,00 | 0,00 | 15 940,17 |  | 11 994,39 | 54 083,09 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 15 320,38 | 24 931,78 | 1 516,53 | 0,00 | 1 135,58 | 0,00 | 102 101,16 | 0,00 | 0,00 | 88 395,50 |  | 66 514,37 | 299 915,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма (без НДС) |  | 1 014 794,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС (22%) |  | 223 254,70 |

- Сводные финансовые потребности для строительства тепловых сетей 1 и 2 сценарий, тыс. руб (с НДС)

| Источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Итоговая стоимость работ, тыс.руб. | Предполагаемый период проведения строительства | Стоимость на период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №19 | ТК-9 | УТ-1 | 149,00 | 0,100 | Подземная канальная | 2027 | 14483,60 | 2027 | 18 376,79 |
| Котельная №19 | УТ-1 | Два жилых дома | 92,60 | 0,070 | Подземная канальная | 2027 | 9001,22 | 2027 | 11 420,74 |
| Котельная №19 | УТ-1 | Два жилых дома | 92,60 | 0,070 | Подземная канальная | 2027 | 9001,22 | 2027 | 11 420,74 |
| Котельная №21 | т. А | Поликлиника | 76,87 | 0,080 | Подземная канальная | 2026 | 7472,18 | 2026 | 9 116,05 |
| Котельная №10 | УР-1 | ТК-1/П | 163,48 | 0,125 | Подземная канальная | 2028 | 23490,03 | 2028 | 30 996,32 |
| Котельная №10 | ТК-1/П | Дом 8 этажей | 33,48 | 0,100 | Подземная канальная | 2028 | 3254,44 | 2028 | 4 294,40 |
| Котельная №10 | ТК-1/П | Два 5-ти этажных ЖД | 58,10 | 0,100 | Подземная бесканальная | 2028 | 5647,63 | 2028 | 7 452,34 |
| Котельная №20 | УР-7А | Два жилых домов 3 эт. | 136,62 | 0,080 | Подземная канальная | 2028 | 13280,20 | 2028 | 17 523,91 |
| Котельная №19 | УР-46 | Жилой дом | 162,79 | 0,080 | Подземная канальная | 2027 | 15824,06 | 2027 | 20 077,57 |
| Объединение зон и строительство новых котельных для сценария 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная пгт. Шахтерск | ТК-1 | ТК-2 | 1976,41 | 0,50 | Надземная | 2033 | 362 571,03 | 2028 | 392 156,83 |
| Новая котельная пгт. Шахтерск | ТК-2 | У22 | 143,11 | 0,50 | Надземная | 2033 | 26 253,43 | 2028 | 28 395,71 |

Таким образом, капитальные вложения и другие расходы по мероприятиям, предусмотренным схемой теплоснабжения, в ценах 2026 года составляют:

По Сценарию 1 – 5 460,266 млн. руб. (с НДС), в том числе:

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, рекомендуемые схемой теплоснабжения – 3 395,807млн. руб.

Мероприятия по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, рекомендуемые схемой теплоснабжения – 2 064,459 млн. руб.

По Сценарию 2 – 6 456,302 млн. руб. (с НДС), в том числе:

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, рекомендуемые схемой теплоснабжения – 3 971,285 млн. руб.

Мероприятия по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, рекомендуемые схемой теплоснабжения – 2 485,012 млн. руб.

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения Углегорского муниципального округа Сахалинской области определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, также по укрупненным нормативам цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2026, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупненным нормативам цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-13-2026, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2027-2037 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружению на них входят 7 групп проектов, в том числе:

−Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

−Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа;

−Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

−Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

−Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

−Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

−Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций;

−Группа проектов 8 - организации закрытой схемы горячего водоснабжения.

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 7 групп проектов, в том числе:

−Группа проектов 11 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

−Группа проектов 12 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

−Группа проектов 13 – мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

−Группа проектов 14 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

−Группа проектов 15 - мероприятия по реконструкции действующих котельных для повышения эффективности работы;

−Группа проектов 16 - мероприятия по реконструкции действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

−Группа проектов 17 - мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии для обеспечения существующих потребителей.

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

− Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

− Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

− Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

В качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления мероприятий, рассмотрены следующие:

- Плата за подключение потребителей;

- Тариф, в том числе:

- Амортизационные отчисления;

- Инвестиционная составляющая в тарифе;

- Бюджеты различных уровней.

За счет амортизационных отчислений могут быть реализованы мероприятия по реконструкции ветхих сетей.

В счет платы за подключение потребителей могут быть реализованы мероприятия по строительству новых участков тепловых сетей. Ввиду того, что мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей относятся к мероприятиям, направленным на повышение надежности, применение в качестве источника финансирования инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию является невозможным.

Учитывая значительный размер необходимого финансирования, реализация запланированных мероприятий предусматривается к выполнению с использованием бюджетов различных уровней, привлеченных средств и заемных средств, необходимых для выравнивания величины инвестиционной составляющей в тарифе.

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций

    - Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления - отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2027-2037 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

    - Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является региональный бюджет.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

      - расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

      - экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

      - обеспечение возможности подключения новых потребителей;

      - обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально- значимых объектов;

      - повышение качества и надежности теплоснабжения;

      - снижение аварийности систем теплоснабжения;

      - снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

      - снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

      - снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

      - снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации).

  - Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

    - Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизация систем теплоснабжения

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разработаны в соответствии с пунктом 81 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения в настоящем разделе выполнены и представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения.

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.

В рамках разработки инвестиционной программы теплоснабжающая организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

- уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;

- предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;

- другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе.

При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс интересов, и компромиссный вариант инвестиционной программы должен за счет постепенного включения в тариф инвестиционной составляющей обеспечить приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг теплоснабжения.

По результатам рассмотрения полученных от ТСО проекта инвестиционной программы и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

В случае корректировки схемы теплоснабжения или изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки инвестиционной программы организации и величины тарифа на подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, подлежащей включению в тариф на тепловую энергию, в рамках ежегодного пересмотра и установления цен (тарифов) органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования.

Показатели производственных программ

Показатели производственных программ, принятые в расчет ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, определены с учетом:

- плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), с учетом изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на перспективный период;

- изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и изменения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования и завершении реализации мероприятий схемы теплоснабжения в 2037 г.

Основные показатели производственных программ рассматриваемых организаций, принятые в расчет тарифных последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения приведены в таблицах с расчетом прогнозных тарифов.

Производственные расходы товарного отпуска

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются регулирующим органом методом индексации установленных тарифов. Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий	 на перспективный период выполнен в соответствии с нормативными документами, определяющими требования к расчету тарифов методом индексации:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

- операционные расходы на производство и на передачу тепловой энергии;

- неподконтрольные расходы, в том числе:

- отчисления на социальные нужды;

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

- амортизационные отчисления;

- налог на прибыль.

- расходы на ресурсы, в том числе:

- затраты на топливо;

- затраты на покупную электроэнергию, холодную воду.

- нормативная прибыль

На 2026 год объемы расходов и прибыли определены по данным протоколов заседаний правления РЭК Сахалинской области об установлении тарифов на тепловую энергию на 2026 год.

Прогноз расходов и прибыли на 2027 год выполнен на базе информации, приведенной в протоколах регулирующего органа об утверждении тарифов на последний период регулирования (2026 год).

Расходы по статьям затрат определены следующим образом:

- операционные расходы

Объем операционных расходов на производство и передачу тепловой энергии определен на основе уровня операционных расходов, принятых регулирующим органом в тариф на 2026 год и в соответствии с рассчитанными на каждый год коэффициентами индексации.

- неподконтрольные расходы определены по составляющим:

- отчисления на социальные нужды на перспективный период рассчитываются на основе показателей за предыдущий период с учетом коэффициента индексации операционных расходов на производство и передачу тепловой энергии.

- амортизация основных средств, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации мероприятий схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, определенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

- налог на прибыль начисляется в случае включение в состав НВВ нормативной прибыли, в том числе на денежные выплаты социального характера;

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей рассчитываются с учетом ставок соответствующих налогов и сборов, установленных в Налоговом кодексе РФ, а также других расходов, принятых регулирующим органом на 2026 год с учётом их роста в соответствии с ИПЦ.

- расходы на ресурсы определены по составляющим:

- затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и цены топлива. Цена на топливо на перспективный период была определена на основе данных о цене топлива, принятой регулирующим органом при утверждении тарифа на 2026 год, с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

- затраты на электроэнергию определены исходя из годового объема покупки ресурса и цены, рассчитанной на основе данных о цене на электроэнергию, принятой регулирующим органом при утверждении тарифа на 2026 год, с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

- затраты на холодную воду определены исходя из годового объема затрат на покупку ресурса (услуг) с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

- Нормативная прибыль, принята как направляемая на денежные выплаты социального характера (если расходы на эти цели были приняты регулирующим органом при утверждении тарифов на 2026 год).

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов товарного отпуска

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены по состоянию на момент разработки проекта актуализации схемы теплоснабжения на основе Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов (опубликованы на сайте Минэкономразвития РФ 12.05.2026).

- Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

| № | Наименование | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2. | Индекс роста цены на уголь | 1,056 | 1,036 | 1,031 | 1,031 |
| 3. | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения) | 1,070 | 1,054 | 1,040 | 1,040 |
| 4. | Индекс роста цены на тепловую энергию | 1,070 | 1,054 | 1,040 | 1,040 |
| 5. | Индекс роста цены на услуги водоснабжения | 1,041 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

    - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, для каждой ЕТО, для которой запланированы мероприятия, выполнен прогноз на перспективный период до 2037 г. тарифов на тепловую энергию.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере уточнения планируемых расходов на производство (передачу) тепловой энергии, появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогноз тарифов на тепловую энергию в зонах деятельности ЕТО Углегорского муниципального округа представлены в таблицах ниже.

- Прогноз тарифов на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО № 1 МКП «ЖКХ» УМО, Сценарий 1

| Наименование | Ед. изм. | 2026 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 90,50 | 91,88 | 92,92 | 92,91 | 92,89 | 92,88 | 92,87 | 92,85 | 92,84 | 92,83 | 92,82 | 92,80 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 6,69 | 6,54 | 6,51 | 6,50 | 6,48 | 6,47 | 6,46 | 6,45 | 6,43 | 6,42 | 6,41 | 6,40 |
|  | % | 7,4% | 7,1% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% |
| Потребление тепловой энергии собственными подразделениями | тыс. Гкал | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
| Полезный отпуск (товарный) | тыс. Гкал | 82,41 | 83,94 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 197 276 | 212 067 | 223 285 | 230 680 | 238 323 | 246 223 | 254 388 | 262 828 | 271 553 | 280 571 | 289 892 | 299 528 |
| Топливо | тыс. руб. | 149 617 | 160 257 | 168 048 | 173 233 | 178 578 | 184 088 | 189 768 | 195 624 | 201 660 | 207 882 | 214 296 | 220 909 |
| Расход условного топлива | тыс. т. у. т. | 18,9 | 19,1 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,3 |
| Уголь | тыс. руб. | 149 617 | 160 257 | 168 048 | 173 233 | 178 578 | 184 088 | 189 768 | 195 624 | 201 660 | 207 882 | 214 296 | 220 909 |
| Объем | тыс. т | 30,7 | 31,2 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 4 870 | 5 143 | 5 328 | 5 493 | 5 664 | 5 839 | 6 020 | 6 207 | 6 399 | 6 598 | 6 802 | 7 013 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 47 659 | 51 810 | 55 237 | 57 447 | 59 745 | 62 134 | 64 620 | 67 205 | 69 893 | 72 688 | 75 596 | 78 620 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 43 131 | 47 009 | 50 180 | 52 187 | 54 275 | 56 446 | 58 704 | 61 052 | 63 494 | 66 033 | 68 675 | 71 422 |
| Объем | тыс. Гкал | 4 287 | 4 367 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 |
| Тариф | руб./Гкал | 10,1 | 10,8 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,4 | 14,9 | 15,5 | 16,1 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 4 528,0 | 4 801,4 | 5 057,2 | 5 259,5 | 5 469,9 | 5 688,7 | 5 916,2 | 6 152,8 | 6 399,0 | 6 654,9 | 6 921,1 | 7 198,0 |
| Объем | тыс. м3 | 21,5 | 21,9 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Тариф | руб./м3 | 210,8 | 219,5 | 228,3 | 237,4 | 246,9 | 256,8 | 267,0 | 277,7 | 288,8 | 300,4 | 312,4 | 324,9 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 288 837 | 297 387 | 306 189 | 315 252 | 324 584 | 334 192 | 344 084 | 354 269 | 364 755 | 375 552 | 386 668 | 398 113 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 14 932 | 15 374 | 15 829 | 16 298 | 16 780 | 17 277 | 17 788 | 18 315 | 18 857 | 19 415 | 19 990 | 20 581 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 252 635 | 260 113 | 267 812 | 275 739 | 283 901 | 292 305 | 300 957 | 309 865 | 319 037 | 328 481 | 338 204 | 348 215 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам | тыс. руб. | 8 284 | 8 530 | 8 782 | 9 042 | 9 310 | 9 585 | 9 869 | 10 161 | 10 462 | 10 771 | 11 090 | 11 419 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 362 | 372 | 383 | 395 | 406 | 419 | 431 | 444 | 457 | 470 | 484 | 499 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 715 | 736 | 758 | 781 | 804 | 827 | 852 | 877 | 903 | 930 | 957 | 986 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 11 124 | 11 453 | 11 792 | 12 141 | 12 500 | 12 870 | 13 251 | 13 644 | 14 047 | 14 463 | 14 891 | 15 332 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 81 775 | 106 465 | 133 452 | 154 512 | 159 243 | 163 226 | 203 278 | 207 532 | 226 682 | 231 226 | 234 305 | 237 476 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 121 | 125 | 130 | 136 | 141 | 147 | 152 | 159 | 165 | 172 | 178 | 186 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 79 784 | 82 144 | 84 575 | 87 079 | 89 656 | 92 310 | 95 042 | 97 855 | 100 752 | 103 734 | 106 805 | 109 966 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 508 | 24 135 | 48 681 | 67 229 | 69 374 | 70 696 | 108 003 | 109 436 | 125 680 | 127 232 | 127 232 | 127 232 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 54 | 61 | 66 | 69 | 72 | 74 | 79 | 82 | 85 | 88 | 90 | 93 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 162 | 185 | 199 | 210 | 217 | 223 | 241 | 247 | 259 | 266 | 273 | 281 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -1 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 566 127 | 616 103 | 663 125 | 700 655 | 722 366 | 743 864 | 801 990 | 824 876 | 863 248 | 887 614 | 911 139 | 935 399 |
| Среднегодовой тариф по рассматриваемому сценарию | руб./Гкал | 6 869,77 | 7 339,66 | 7 800,22 | 8 241,67 | 8 497,05 | 8 749,93 | 9 433,66 | 9 702,86 | 10 154,23 | 10 440,84 | 10 717,56 | 11 002,92 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 6 869,77 | 7 350,66 | 7 747,60 | 8 057,50 | 8 379,80 | 8 714,99 | 9 063,59 | 9 426,13 | 9 803,18 | 10 195,31 | 10 603,12 | 11 027,24 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 1,03 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

- Прогноз тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО № 2 МКП «ШКХ» УМО, Сценарий 1

| Наименование | Ед. изм. | 2026 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 66,19 | 66,19 | 64,54 | 64,48 | 64,42 | 64,35 | 64,29 | 64,23 | 64,16 | 64,10 | 64,03 | 63,97 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 6,55 | 5,09 | 4,90 | 4,84 | 4,77 | 4,71 | 4,65 | 4,58 | 4,52 | 4,46 | 4,39 | 4,33 |
|  | % | 9,9% | 7,7% | 7,6% | 7,5% | 7,4% | 7,3% | 7,2% | 7,1% | 7,0% | 7,0% | 6,9% | 6,8% |
| Потребление тепловой энергии собственными подразделениями | тыс. Гкал | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Полезный отпуск (товарный) | тыс. Гкал | 59,21 | 60,67 | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 59,21 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 131 374 | 145 015 | 147 006 | 151 692 | 156 530 | 161 525 | 166 681 | 172 005 | 177 501 | 183 175 | 189 033 | 195 081 |
| Топливо | тыс. руб. | 106 676 | 118 063 | 119 342 | 122 922 | 126 609 | 130 407 | 134 318 | 138 347 | 142 497 | 146 771 | 151 173 | 155 706 |
| Расход условного топлива | тыс. т. у. т. | 12,6 | 13,2 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Уголь | тыс. руб. | 106 676 | 118 063 | 119 342 | 122 922 | 126 609 | 130 407 | 134 318 | 138 347 | 142 497 | 146 771 | 151 173 | 155 706 |
| Объем | тыс. т | 20,5 | 21,5 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 5 206 | 5 497 | 5 695 | 5 872 | 6 054 | 6 241 | 6 435 | 6 634 | 6 840 | 7 052 | 7 271 | 7 496 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 24 698 | 26 952 | 27 664 | 28 771 | 29 921 | 31 118 | 32 363 | 33 658 | 35 004 | 36 404 | 37 860 | 39 375 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 20 497 | 22 471 | 23 115 | 24 040 | 25 002 | 26 002 | 27 042 | 28 124 | 29 248 | 30 418 | 31 635 | 32 901 |
| Объем | тыс. Гкал | 1 958 | 2 006 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 |
| Тариф | руб./Гкал | 10,5 | 11,2 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,4 | 14,9 | 15,5 | 16,2 | 16,8 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 4 201,4 | 4 481,3 | 4 548,6 | 4 730,5 | 4 919,7 | 5 116,5 | 5 321,2 | 5 534,0 | 5 755,4 | 5 985,6 | 6 225,0 | 6 474,0 |
| Объем | тыс. м3 | 29,2 | 29,9 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Тариф | руб./м3 | 143,8 | 149,7 | 155,7 | 161,9 | 168,4 | 175,1 | 182,1 | 189,4 | 196,9 | 204,8 | 213,0 | 221,5 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 157 986 | 162 663 | 167 478 | 172 435 | 179 332 | 184 641 | 190 106 | 195 733 | 201 527 | 209 588 | 215 792 | 222 179 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 2 284 | 2 351 | 2 421 | 2 492 | 2 592 | 2 669 | 2 748 | 2 829 | 2 913 | 3 029 | 3 119 | 3 211 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 145 622 | 149 933 | 154 371 | 158 940 | 165 298 | 170 190 | 175 228 | 180 415 | 185 755 | 193 185 | 198 903 | 204 791 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам | тыс. руб. | 333 | 343 | 353 | 363 | 378 | 389 | 400 | 412 | 424 | 441 | 454 | 468 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 | 83 | 85 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 82 | 84 | 87 | 89 | 93 | 96 | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 | 115 |
| Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 4 370 | 4 500 | 4 633 | 4 770 | 4 961 | 5 108 | 5 259 | 5 415 | 5 575 | 5 798 | 5 969 | 6 146 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 2 553 | 2 628 | 2 706 | 2 786 | 2 898 | 2 984 | 3 072 | 3 163 | 3 257 | 3 387 | 3 487 | 3 590 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 2 683 | 2 762 | 2 844 | 2 928 | 3 045 | 3 135 | 3 228 | 3 323 | 3 422 | 3 559 | 3 664 | 3 773 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 42 994 | 87 318 | 89 328 | 90 675 | 101 866 | 103 309 | 112 326 | 113 855 | 115 430 | 117 619 | 119 305 | 121 041 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 87 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 119 | 124 | 129 | 134 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 42 819 | 44 080 | 45 385 | 46 728 | 48 597 | 50 036 | 51 517 | 53 042 | 54 612 | 56 796 | 58 478 | 60 209 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 88 | 43 148 | 43 848 | 43 848 | 53 167 | 53 167 | 60 699 | 60 699 | 60 699 | 60 699 | 60 699 | 60 699 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -21 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 311 289 | 394 996 | 403 811 | 414 802 | 437 729 | 449 474 | 469 113 | 481 593 | 494 457 | 510 382 | 524 130 | 538 301 |
| Среднегодовой тариф по рассматриваемому сценарию | руб./Гкал | 5 256,95 | 6 510,47 | 6 819,56 | 7 005,18 | 7 392,37 | 7 590,73 | 7 922,39 | 8 133,15 | 8 350,40 | 8 619,33 | 8 851,51 | 9 090,84 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 5 256,95 | 5 624,94 | 5 928,69 | 6 165,84 | 6 412,47 | 6 668,97 | 6 935,73 | 7 213,16 | 7 501,69 | 7 801,76 | 8 113,83 | 8 438,38 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,24 | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

- Прогноз тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО № 1 МКП «ЖКХ» УМО, Сценарий 2

| Наименование | Ед. изм. | 2026 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 90,50 | 91,88 | 92,92 | 92,91 | 92,89 | 92,88 | 92,87 | 92,85 | 92,84 | 92,83 | 92,82 | 92,80 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 6,69 | 6,54 | 6,51 | 6,50 | 6,48 | 6,47 | 6,46 | 6,45 | 6,43 | 6,42 | 6,41 | 6,40 |
|  | % | 7,4% | 7,1% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% |
| Потребление тепловой энергии собственными подразделениями | тыс. Гкал | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
| Полезный отпуск (товарный) | тыс. Гкал | 82,41 | 83,94 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 197 276 | 212 067 | 223 285 | 230 680 | 238 323 | 246 223 | 254 388 | 262 828 | 271 553 | 280 571 | 289 892 | 299 528 |
| Топливо | тыс. руб. | 149 617 | 160 257 | 168 048 | 173 233 | 178 578 | 184 088 | 189 768 | 195 624 | 201 660 | 207 882 | 214 296 | 220 909 |
| Расход условного топлива | тыс. т. у. т. | 18,9 | 19,1 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,3 |
| Уголь | тыс. руб. | 149 617 | 160 257 | 168 048 | 173 233 | 178 578 | 184 088 | 189 768 | 195 624 | 201 660 | 207 882 | 214 296 | 220 909 |
| Объем | тыс. т | 30,7 | 31,2 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 4 870 | 5 143 | 5 328 | 5 493 | 5 664 | 5 839 | 6 020 | 6 207 | 6 399 | 6 598 | 6 802 | 7 013 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 47 659 | 51 810 | 55 237 | 57 447 | 59 745 | 62 134 | 64 620 | 67 205 | 69 893 | 72 688 | 75 596 | 78 620 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 43 131 | 47 009 | 50 180 | 52 187 | 54 275 | 56 446 | 58 704 | 61 052 | 63 494 | 66 033 | 68 675 | 71 422 |
| Объем | тыс. Гкал | 4 287 | 4 367 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 | 4 423 |
| Тариф | руб./Гкал | 10,1 | 10,8 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,4 | 14,9 | 15,5 | 16,1 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 4 528,0 | 4 801,4 | 5 057,2 | 5 259,5 | 5 469,9 | 5 688,7 | 5 916,2 | 6 152,8 | 6 399,0 | 6 654,9 | 6 921,1 | 7 198,0 |
| Объем | тыс. м3 | 21,5 | 21,9 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Тариф | руб./м3 | 210,8 | 219,5 | 228,3 | 237,4 | 246,9 | 256,8 | 267,0 | 277,7 | 288,8 | 300,4 | 312,4 | 324,9 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 288 837 | 297 387 | 306 189 | 315 252 | 324 584 | 334 192 | 344 084 | 354 269 | 364 755 | 375 552 | 386 668 | 398 113 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 14 932 | 15 374 | 15 829 | 16 298 | 16 780 | 17 277 | 17 788 | 18 315 | 18 857 | 19 415 | 19 990 | 20 581 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 252 635 | 260 113 | 267 812 | 275 739 | 283 901 | 292 305 | 300 957 | 309 865 | 319 037 | 328 481 | 338 204 | 348 215 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам | тыс. руб. | 8 284 | 8 530 | 8 782 | 9 042 | 9 310 | 9 585 | 9 869 | 10 161 | 10 462 | 10 771 | 11 090 | 11 419 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 362 | 372 | 383 | 395 | 406 | 419 | 431 | 444 | 457 | 470 | 484 | 499 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 715 | 736 | 758 | 781 | 804 | 827 | 852 | 877 | 903 | 930 | 957 | 986 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 11 124 | 11 453 | 11 792 | 12 141 | 12 500 | 12 870 | 13 251 | 13 644 | 14 047 | 14 463 | 14 891 | 15 332 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 81 775 | 83 836 | 92 034 | 183 162 | 185 747 | 188 408 | 199 332 | 202 154 | 215 136 | 218 127 | 221 207 | 224 378 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 121 | 125 | 130 | 136 | 141 | 147 | 152 | 159 | 165 | 172 | 178 | 186 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 79 784 | 82 144 | 84 575 | 87 079 | 89 656 | 92 310 | 95 042 | 97 855 | 100 752 | 103 734 | 106 805 | 109 966 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 508 | 1 508 | 7 267 | 95 876 | 95 876 | 95 876 | 104 058 | 104 058 | 114 135 | 114 135 | 114 135 | 114 135 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 54 | 59 | 62 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 162 | 178 | 187 | 219 | 225 | 231 | 239 | 246 | 256 | 262 | 269 | 277 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -1 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 566 127 | 593 468 | 621 695 | 729 313 | 748 878 | 769 053 | 798 043 | 819 496 | 851 699 | 874 512 | 898 037 | 922 297 |
| Среднегодовой тариф по рассматриваемому сценарию | руб./Гкал | 6 869,77 | 7 070,00 | 7 312,88 | 8 578,77 | 8 808,91 | 9 046,23 | 9 387,23 | 9 639,58 | 10 018,38 | 10 286,72 | 10 563,44 | 10 848,80 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 6 869,77 | 7 350,66 | 7 747,60 | 8 057,50 | 8 379,80 | 8 714,99 | 9 063,59 | 9 426,13 | 9 803,18 | 10 195,31 | 10 603,12 | 11 027,24 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,03 | 1,03 | 1,17 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

- Прогноз тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности ЕТО № 2 МКП «ШКХ» УМО, Сценарий 2

| Наименование | Ед. изм. | 2026 (регул. орган) | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 66,19 | 66,19 | 64,54 | 64,48 | 64,42 | 64,35 | 64,29 | 64,23 | 64,16 | 64,10 | 64,03 | 63,97 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 6,55 | 5,09 | 4,90 | 4,84 | 4,77 | 4,71 | 4,65 | 4,58 | 4,52 | 4,46 | 4,39 | 4,33 |
|  | % | 9,9% | 7,7% | 7,6% | 7,5% | 7,4% | 7,3% | 7,2% | 7,1% | 7,0% | 7,0% | 6,9% | 6,8% |
| Потребление тепловой энергии собственными подразделениями | тыс. Гкал | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Полезный отпуск (товарный) | тыс. Гкал | 59,21 | 60,67 | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 59,21 | 59,21 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 131 374 | 145 015 | 147 006 | 151 692 | 156 530 | 161 525 | 166 681 | 172 005 | 177 501 | 183 175 | 189 033 | 195 081 |
| Топливо | тыс. руб. | 106 676 | 118 063 | 119 342 | 122 922 | 126 609 | 130 407 | 134 318 | 138 347 | 142 497 | 146 771 | 151 173 | 155 706 |
| Расход условного топлива | тыс. т. у. т. | 12,6 | 13,2 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Уголь | тыс. руб. | 106 676 | 118 063 | 119 342 | 122 922 | 126 609 | 130 407 | 134 318 | 138 347 | 142 497 | 146 771 | 151 173 | 155 706 |
| Объем | тыс. т | 20,5 | 21,5 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Цена | руб./тыс. м3 | 5 206 | 5 497 | 5 695 | 5 872 | 6 054 | 6 241 | 6 435 | 6 634 | 6 840 | 7 052 | 7 271 | 7 496 |
| Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 24 698 | 26 952 | 27 664 | 28 771 | 29 921 | 31 118 | 32 363 | 33 658 | 35 004 | 36 404 | 37 860 | 39 375 |
| Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 20 497 | 22 471 | 23 115 | 24 040 | 25 002 | 26 002 | 27 042 | 28 124 | 29 248 | 30 418 | 31 635 | 32 901 |
| Объем | тыс. Гкал | 1 958 | 2 006 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 |
| Тариф | руб./Гкал | 10,5 | 11,2 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,4 | 14,9 | 15,5 | 16,2 | 16,8 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 4 201,4 | 4 481,3 | 4 548,6 | 4 730,5 | 4 919,7 | 5 116,5 | 5 321,2 | 5 534,0 | 5 755,4 | 5 985,6 | 6 225,0 | 6 474,0 |
| Объем | тыс. м3 | 29,2 | 29,9 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
| Тариф | руб./м3 | 143,8 | 149,7 | 155,7 | 161,9 | 168,4 | 175,1 | 182,1 | 189,4 | 196,9 | 204,8 | 213,0 | 221,5 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 157 986 | 162 663 | 167 478 | 172 435 | 179 332 | 184 641 | 190 106 | 195 733 | 201 527 | 209 588 | 215 792 | 222 179 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 2 284 | 2 351 | 2 421 | 2 492 | 2 592 | 2 669 | 2 748 | 2 829 | 2 913 | 3 029 | 3 119 | 3 211 |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 145 622 | 149 933 | 154 371 | 158 940 | 165 298 | 170 190 | 175 228 | 180 415 | 185 755 | 193 185 | 198 903 | 204 791 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам | тыс. руб. | 333 | 343 | 353 | 363 | 378 | 389 | 400 | 412 | 424 | 441 | 454 | 468 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 | 83 | 85 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 82 | 84 | 87 | 89 | 93 | 96 | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 | 115 |
| Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 4 370 | 4 500 | 4 633 | 4 770 | 4 961 | 5 108 | 5 259 | 5 415 | 5 575 | 5 798 | 5 969 | 6 146 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 2 553 | 2 628 | 2 706 | 2 786 | 2 898 | 2 984 | 3 072 | 3 163 | 3 257 | 3 387 | 3 487 | 3 590 |
| Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 2 683 | 2 762 | 2 844 | 2 928 | 3 045 | 3 135 | 3 228 | 3 323 | 3 422 | 3 559 | 3 664 | 3 773 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 42 994 | 44 259 | 46 268 | 127 000 | 128 874 | 130 316 | 131 801 | 133 331 | 134 905 | 137 095 | 138 781 | 140 517 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 87 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 119 | 124 | 129 | 134 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 42 819 | 44 080 | 45 385 | 46 728 | 48 597 | 50 036 | 51 517 | 53 042 | 54 612 | 56 796 | 58 478 | 60 209 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 88 | 88 | 789 | 80 174 | 80 174 | 80 174 | 80 174 | 80 174 | 80 174 | 80 174 | 80 174 | 80 174 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -21 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 311 289 | 351 937 | 360 752 | 451 128 | 464 736 | 476 482 | 488 589 | 501 069 | 513 933 | 529 857 | 543 605 | 557 777 |
| Среднегодовой тариф по рассматриваемому сценарию | руб./Гкал | 5 256,95 | 5 800,76 | 6 092,38 | 7 618,65 | 7 848,47 | 8 046,83 | 8 251,30 | 8 462,06 | 8 679,31 | 8 948,24 | 9 180,41 | 9 419,75 |
| Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 5 256,95 | 5 624,94 | 5 928,69 | 6 165,84 | 6 412,47 | 6 668,97 | 6 935,73 | 7 213,16 | 7 501,69 | 7 801,76 | 8 113,83 | 8 438,38 |
| Рост тарифа год к году | х | - | 1,10 | 1,05 | 1,25 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |